- Информация о результатах анализа расследований причин произошедших случаев производственного травматизма за первое полугодие 2024 года.

- Донецкое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) в целях информирования по результатам проведенного анализа расследований причин, произошедших за первое полугодие 2024 года случаев производственного травматизма на поднадзорных опасных производственных объектах угольной промышленности, сообщает следующее.

- С начала 2024 года на поднадзорных Управлению опасных производственных объектах угольной промышленности произошел один тяжелый несчастный случай
в ООО «Горняк-95» с проходчиком 5 разряда участка по добыче угля 
№ 2, который при выполнении работ по проведению, уборке и креплению забоя разрезной печи 5 южной лавы пласта k4/ в результате выпадения породы 
из кровли выработки получил травмы позвоночника. Вид происшествия: обрушение и осыпь земляных масс, скал, камней, снега и других (код 1.04.1). Основная причина несчастного случая - нарушение технологического процесса, в том числе неисполнение требований проекта производства работ (код 2.05.3). Пострадавший проявил неосторожность, невнимательность, поспешность, не установил стойку временной крепи во время выемки угля отбойным молотком, нарушил «Паспорт проведения и крепления разрезной печи 5 южной лавы пласта k4/», требование пункта 2 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, требования
пункта 35, 54 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в угольных шахтах», утверждённых приказом Ростехнадзора 
от 08.12.2020 № 507.

- Кроме того, за указанный период на 13 шахтах из 33, поднадзорных Управлению, произошло 24 несчастных случая легкой степени тяжести. Набольшее количество этих случаев произошло в ГУП ДНР «Комсомолец Донбасса» 
(4 случая), шахте «Шахтерская-Глубокая» ГУП ДНР «Торезантрацит» (4 случая), ООО «Горняк-95» (3 случая). В одном случае слесарь получил ранение 
в результате артиллерийского обстрела территории шахты им. А.А. Скочинского ГУП ДНР «ДУЭК». Из числа пострадавших двое получили травмы 
на территории промышленной площадки шахты имени В.М. Бажанова, остальные работники травмированы в горных выработках, среди них один горный мастер.

- Основными причинами произошедших случаев производственного травматизма легкой степени тяжести явились:

- - неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившаяся 
в неудовлетворительной организации производства работ, обеспечении 
не достаточного контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

- - неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившаяся 
в несвоевременном приведении рабочего места в безопасное состояние, несвоевременной и некачественной оборки забоя от отслоившейся и нависшей горной массы;

- - неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившаяся в том, что при выполнении работ по снятию секции механизированной крепи 
с «жесткой» базы во 2-й восточной лавы уклонного поля центрального блока пласта h8 «Фоминской» не следил за безопасным состоянием рабочего места;

- - неосторожность при передвижении по горным выработкам 
во время выполнения работ по доставке инструмента;

- - неосторожность, невнимательность, поспешность, выразившаяся 
в прикосновении ключом к токоведущей части автоматического выключателя, 
в результате чего произошло короткое замыкание и вспышкой обожгло лицо пострадавшему;

- - применение по назначению неисправных машин, механизмов, оборудования;

- - нарушение технологического. процесса в том числе неисполнение требований руководства (инструкции) по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования;

- - нарушение технологического процесса в том числе: неисполнение требований проекта производства работ и (или) требований руководства (инструкции)
по монтажу и (или) эксплуатации изготовителя машин, механизмов, оборудования, выразившееся в том, что горнорабочие очистного забоя при перегрузке, переноске материалов не соблюдали особую осторожность во избежание их падения.

- В 98% случаях травмы произошли по причине несоблюдения требований части 1 статьи 11, части 1 статьи 9, части 2 статьи 9 Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пункта 35 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 № 507.

- По характерным травмирующим факторам произошедшие 
в 1 полугодии несчастные случаи распределились следующим образом:

- - (04.1) падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, породы, почвы
в том числе: обрушение и осыпи земляных масс, скал, камней, снега 
и других (8 случаев);

- - (03.2) падение на ровной поверхности одного уровня в том числе: падение 
на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага 
или спотыкания (8 случаев);

- - (05.5) прочие контакты (столкновения) с предметами, деталями 
и машинами (за исключением ударов (ушибов) от падающих предметов) 
(2 случая)

- - (08.2) воздействие электрического тока, в том числе воздействие электрической дуги (2 случая);

- - (05.3) защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами (или между ними) (1 случай);

- - (06.1) попадание инородного предмета в организм (1 случай);

- - (18.4) повреждения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и иного характера, в том числе: в результате взрывов и разрушений криминогенного характера (1 случай);

- - (14.1) повреждения в результате контакта с животными, в том числе укусы, нанесенные животными (1 случай).

- Уровень производственного травматизма в большей степени зависит 
от соблюдения на предприятиях угледобывающей отрасли производственной 
и технологической дисциплины на всех уровнях и ступенях производственного контроля, в том числе и самоконтроля рабочих всех профессий и инженерно-технических работников, четкого соблюдения технологии и проектов производства работ, требований законодательства в области промышленной безопасности, федеральных норм и правил, инструкций по охране труда, безопасному ведению работ.